| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: Ε.Δ.Ε. |  |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: « Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή - Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 2020»

Προϋπολογισμός :	11.700,78 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης: Δημόσιες Επενδύσεις.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες, οι οποίες καλείται να εκτελέσει ο ανάδοχος, είναι οι εξής:

α) Εκπρέμνωση πρέμνων υλοτομηθέντων δέντρων στο χείμαρρο κρουσοβίτη σε 1.104,00 πρέμνα)

Η εξαγωγή των πρέμνων γίνεται με μηχανικό εκσκαφέα POCLAIN ή μηχάνημα ανάλογου τύπου. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την εξαγωγή του πρέμνου, μαζί με το πρωτεύον ριζικό σύστημα του δέντρου και την εναπόθεσή του επί τόπου

β) Απομάκρυνση των πρεμνών των υλοτομηθέντων δέντρων, εκθάμνωση - απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης και των υπολειμμάτων υλοτομίας σε: έκταση 45,80 στρεμμάτων στο  χείμαρρο κρουσοβίτη. Συνολικά επέμβαση σε έκταση 45,80 στρεμμάτων. Απομάκρυνση εξαχθέντων πρέμνων, εκθάμνωση – απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης, οποιασδήποτε πυκνότητας, όπως θάμνοι και μικρά δένδρα παραποτάμιων ειδών που απέμειναν μετά την υλοτομία, διαμέτρου πρέμνου κάτω των 15 εκατοστών, μέχρι αποστάσεως 50 μέτρων.

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται προωθητήρας D7 ή ανάλογου τύπου, που είναι εφοδιασμένος με μαχαίρι με δόντια (FLECO), προκειμένου να αποφεύγεται η παράσυρση ή η αφαίρεση γόνιμου επιφανειακού εδάφους. Τα πρέμνα, τα υπολείμματα υλοτομιών, καθώς και η αυτόχθονη βλάστηση της αναδασωτέας επιφάνειας τοποθετούνται σε καθορισμένες σειρές στα όρια των επιφανειών. Καταβάλλεται προσπάθεια η απόθεση αυτών να καλύπτει το δυνατόν μικρότερη επιφάνεια, καθώς επίσης γίνεται και μερική συμπίεσή τους, προς επιτάχυνση της αποσύνθεσής τους. Στις περιπτώσεις που η συγκέντρωση των παραπάνω υλικών δεν είναι δυνατό να γίνει στα όρια της προς αναδάσωση επιφάνειας, για λόγους κυρίως λειτουργικότητας της κοίτης πλημμυρών (παγγόνα), τότε αυτά μεταφέρονται με φορτηγά σε κατάλληλες θέσεις εκτός των επιφανειών αυτών.

γ) Δισκοσβάρνισμα εδάφους λευκώνων απλό κ.λ.π. φυτειών στα: Δ.Τ.11β (13) σε έκταση 67,00 στρεμμάτων, σε μέρος του Δ.Τ.13 (13) σε έκταση 40,00 στρεμμάτων σε μέρος του Δ.Τ.14 (12) σε έκταση 160,00 στρεμμάτων, της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα και στον χείμαρρο κρουσοβίτη σε έκταση 45,80 στρεμμάτων. Η συνολική έκταση εφαρμογής της εργασίας ανέρχεται σε 312,80 στρ.

δ δ) Αναμόχλευση σταυροειδώς & πλήρωση των λάκκων εξαγωγής, μικροϊσοπέδωση, με προωθητήρα D7 κ.λ.π στον χείμαρρο κρουσοβίτη σε έκταση 45,80 στρεμμάτων Συνολικά Η συνολική έκταση εφαρμογής της εργασίας ανέρχεται σε 45,80 στρ.

Η Αναμόχλευση του εδάφους σταυροειδώς (διπλή), σε βάθος τουλάχιστον 0,70 μέτρων, ύστερα από πλήρωση των λάκκων εξαγωγής των πρέμνων, μικροϊσοπέδωση–εξομάλυνση της επιφάνειας του εδάφους με προωθητήρα  D7 ή D8 που φέρει αναμοχλευτήρα (RIPER) τριών οδόντων που απέχουν μεταξύ τους 1,00 μέτρο περίπου και έχουν μήκος τουλάχιστον 1,00 μέτρο.

Για την καλύτερη καλλιέργεια των λευκοφυτειών και κυρίως για την ευχερή διενέργεια των μελλοντικών ποτισμάτων, ισοπεδώνεται η προς αναδάσωση επιφάνεια, αφού πρώτα πληρωθούν οι λάκκοι που δημιουργούνται με την εκπρέμνωση. Με την εργασία αυτή καταβάλλεται προσπάθεια δημιουργίας ενιαίας επιφάνειας με γενική κλίση ±5%.

Γίνεται αναμόχλευση σταυροειδώς σε όλη τη προς φύτευση επιφάνεια για καλύτερη. κατεργασία εδάφους.

Σέρρες17/09/2020

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Νικόλαος Ματθαίου Δασοπόνος με Α΄ βαθμό |  | Με Εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ-Θ Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη του Δασαρχείου Σερρών Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδου Δασολόγος με βαθμό Α ΄ |  |
| ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ |  |  |  |

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθ. πρωτ:13921/11-09-2020 Απόφαση της Δνσης Δασών Σερρών